- A（2）C（3）D（4）C

（5）C（6）A（7）B（8）D

（9）B（10）A

--------------------------------------------------------

CPLD：复杂可编程逻辑器件

ASIC：特定用途定制化高效计算芯片，属于固定算法优化设计产物。

LUT：显示查找表（Look-Up-Table)，本质上就是一个RAM。它把数据事先写入RAM后，每当输入一个信号就等于输入一个地址进行查表，找出地址对应的内容，然后输出。

EDA：电子设计自动化（Electronic design automation，EDA）是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。

RTL：不关注寄存器和组合逻辑的细节（如使用了多少逻辑门，逻辑门之间的连接拓扑结构等），通过描述寄存器到寄存器之间的逻辑功能描述电路的HDL层次。

- signal （2）clk, reset （3）begin （4）internal_Q <= '0'

（5）if rising_edge(clk) then

internal_Q <= D;

【D触发器】

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity DFlipFlop is

port (

D, clk, reset : in std_logic;

Q : out std_logic

);

end entity;

architecture Behavioral of DFlipFlop is

signal internal_Q : std_logic := '0';

begin

process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

internal_Q <= '0';

elsif rising_edge(clk) then

internal_Q <= D;

end if;

end process;

Q <= internal_Q;

end architecture;

--------------------------------------------------------

- mux （2）begin （3）select （4）？（5）end

【4选1多路选择开关】